Преобразования случайных процессов в линейных системах.

Общая задача: пусть на вход линейной системы с заданной импульсной характеристикой h(t) воздействует случайный процесс (СП) ξ(t) с известными плотностями вероятности (ПВ) pξ(ξ1,…, ξk;t1,…, tk). Требуется найти ПВ pη(η1,…, ηl;t1,…, tl), l<k, случайного процесса на выходе линейной системы.

Пусть на вход стационарной физически возможной линейной системы, начиная с момента t0=0, воздействует СП (сигнал) ξ(t), причём начальные условия нулевые. Тогда выходной СП (сигнал) η(t) определяется интегралом свёртки.

**Физически возможная система – система, преобразующая лишь предшествующие и текущие, но не будущие значения входного процесса; в противном случае – система физически невозможна.

**Система называется стационарной (инвариантной к сдвигу или инвариантной во времени, если независимой переменной является время), когда сдвиг входного сигнала приводит к такому же сдвигу выходного сигнала:

До сих пор на входной процесс не налагалось никаких ограничений, в частности он мог быть нестационарным, однако при этом выходной процесс также будет нестационарным. Сделаем теперь два упрощающих предположения

- Допустим, что входной процесс стационарен в широком смысле, т.е:

- В случае линейных пассивных систем с затуханием по истечении достаточно большого времени τη от момента t0=0 случайный процесс η(t) будет приближаться к стационарному в широком смысле. Предполагая в формуле (13) t→∞, получаем:

Согласованные и квазиоптимальные фильтры.

Согласованный фильтр предназначен для максимизации отношения сигнал/шум на выходе при наличии известного детерминированного сигнала, который наблюдается в аддитивном белом гауссовском шуме (АБГШ).

Квазиоптимальные фильтры применяются в случаях, когда: полная информация о сигнале или шуме неизвестна; необходимо учесть дополнительные ограничения, например, случайную фазу сигнала или сложные характеристики помех.

Отличия от согласованных фильтров:

Согласованные фильтры предполагают полное знание формы сигнала, квазиоптимальные фильтры работают с частично известными характеристиками сигнала и/или шума.

Также, это соотношение можно записать в виде:

Линейность фильтра дает возможность раздельно рассматривать прохождение через фильтр сигнала и помехи.

СВОйства согласнованого фильтра

ПРИМЕР СОГЛАСОВАННОГО ФИЛЬТРА

Постановка задачи обнаружения сигнала. Критерии обнаружения.

Под обнаружением сигнала в радиоэлектронике понимают анализ принятого колебания у(t), завершающийся вынесением решения о наличии или отсутствии в нем некоторой полезной составляющей, которую и называют сигналом.

Пусть наблюдаемое колебание у(t) является реализацией случайного процесса, который имеет распределение Wy т. е, n-мерную ПВ W(y) [либо функционал ПВ W(y(t))], принадлежащее одному из М непересекающихся классов Wi (Wi∩Wk=∅;   i≠k;   i,k=0,1,…,M-1).

Необходимо, пронаблюдав реализацию y(t), решить, какому из классов принадлежит Wy . Предположение о том, что Wy∈Wi, называют гипотезой Hi:Wy∈Wi.

Решения, являющиеся результатом проверки гипотез, обозначаются Hi*, где i={0,1,…,M-1} – номер гипотезы, истинность которой декларируется принятым решением.

Обнаружение сигнала на фоне шума является задачей статистической теории радиотехнических систем. Оно формулируется как выбор между двумя гипотезами:

Обнаружение сигнала сводится к выбору одной из двух 
гипотез (H0​ или H1​) на основе анализа принятого сигнала y(t).

**совет как я запомнил, что обозначается α, а что β:

αααα – кричим, когда ложная тревога

β - βлять, пропуск сигнала

КРИТЕРИИ ОБНАРУЖЕНИЯ

Критерий Байеса (критерий минимума среднего риска):

Цель: Минимизировать средние потери, связанные с принятием неверных решений.

Критерий идеального наблюдателя (Зигерта-Котельникова):

Здесь предполагается равенство штрафов.

Критерий минимума суммы условных вероятностей ошибки (критерий максимума правдоподобия):

Минимизируется сумма вероятностей ошибок первого и второго рода, без учёта их априорных вероятностей или штрафов.

Подразумевается, что все исходы равновероятны (априорные вероятности отсутствия и наличия сигнала одинаковы).

Критерий Неймана-Пирсона:

Предназначен для задач, где требуется минимизировать вероятность пропуска при фиксированном уровне ложной тревоги.

Обнаружение сигналов с неизвестными параметрами.

Будем считать, что подлежащий обнаружению сигнал имеет вид s(t, γ), где γ – вектор неизвестных параметров, а в роли помехи выступает АБГШ.

  - Неизвестный параметр исключается усреднением ФПВ 
W[y(t)/H1, γ] с помощью ПВ W(γ), т.е отношение правдоподобия (ОП) Λ[yt] имеет вид:

где ФПВ

  - Неизвестный параметр γ заменяется его оценкой , полученной на основе обработки принятого колебания yt на интервале наблюдения [0,T]. Тогда ОП может быть записано как:

Допустим, что γ случайный вектор с ПВ W(γ) (пункт 1). Для скалярного параметра γ=γ  и АБГШ отношение правдоподобия примет вид

Поскольку записанный интеграл (2.2), определяющий ОП, удается вычислить далеко не во всех случаях, можно прибегнуть к его замене интегральной суммой

где

Если γ – дискретная СВ, т.е.

то, ОП принимает вид:

Однако, если параметр γ – неэнергетический, выражение выше принимает вид: